Правила использовании открытого огня в черте города.

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

Правила использовании открытого огня в черте города.

ФГКУ«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» информирует: «Правила использовании открытого огня в черте города» С началом весны, а также начавшегося сезона пикников возрастаютриски пожаров: сжигание мусора и сухостоя и приготовление пищи накостре становятся причиной неконтролируемого распространения огня.Как правило, в каждом случае имеет место несоблюдение элементарныхтребований безопасности: пренебрежение допустимым расстоянием доближайших строений и насаждений, а также использование открытогоогня в ветреную и сухую погоду. Необходимо знать о запрете использования противопожарных расстояниймежду зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров,приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровени др.) и сжигания отходов и тары. Разведение костра в черте города осуществляется только в специальнооборудованных для этих целей местах при выполнении определенныхтребований. Для того, чтобы место для открытого огня (костра) считалосьоборудованным и пригодным для его разведения необходима яма неменее 30 см глубиной и не более 1 метра в диаметре, или площадки спрочно установленной на ней емкостью (например, бочка, мангал,бак), исключающей возможность распространения пламени и выпаденияуглей. При этом, место разведения костра должно располагаться нарасстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения,постройки, открытого склада, скирды), а территория вокруг расчищенав радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника,порубочных остатков, других горючих материалов и отделенапротивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 40см. Безопасно избавиться от сухих веток и растительности можно спомощью бочки или другой металлической емкости. Жечь в ней мусорможно, имея под рукой металлический лист, которым в случаеинтенсивного горения можно закрыть емкость, предотвратив тем самымраспространение искр и пламени. Лицо, разводящее костер, должно: быть обеспечено в идеале -огнетушителем, или же бочкой с водой и песком для ликвидациигорения, а также мобильным телефоном для вызова подразделенияпожарной охраны, к тому же, в течение всего периода использованияогня контролировать нераспространение горения за пределы очага. Редко, кто при выборе места для пикника задумывается, насколько оноотвечает условиям безопасности. Наиболее отчаянные гражданеумудряются устраивать барбекю во дворе многоэтажного дома или набалконе, не думая, что их действия подпадают под административноеправонарушение. Чтобы отдых с разведением костра не омрачился неприятными или дажетрагичными событиями, следует знать и соблюдать требования пожарнойбезопасности к размещению мангалов на открытом воздухе. В пределах города зона разведения костра для приготовления пищи вспециальных несгораемых емкостях (например, жаровнях, мангалах)должна находиться как минимум в 5 метрах от здания. Для установки гриля или мангала подойдет ровная площадка, очищеннаяот сухой травы и горючих материалов в радиусе 2-х метров, в идеалезалитая бетоном. Не оставляйте детей без присмотра рядом с открытым огнем илимангалом. Однозначно запрещено использование открытого огня: - вне специально оборудованных для использования мангаловплощадок; - на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеровгостиниц; - во дворе многоквартирного дома; - при поступлении информации о неблагоприятных или опасныхметеорологических последствиях, порывистом ветре. После использования открытого огня место очага должно быть засыпаноземлей или залито водой. Не уходите, пока костер полностью непогаснет, а при возникновении нештатной ситуации – звоните вподразделение пожарной охраны: 01, 112 ил 7-72-08. ПОМНИТЕ! Соблюдение требований пожарной безопасности прииспользовании открытого огня в черте города позволит избежать самыххудших последствий.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025